| Система (раздел) | Подсистема (подраздел) | Наименование | Содержание и пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Воздушное судно - Общие сведения | Общая информация о ВС в целом, процедуры обеспечения безопасности ВС, общие указания по обслуживанию ВС, применение предохранительных и защитных устройств, информация о документации, содержащей указания по обслуживанию и поддержанию летной годности ВС |
|  | -00 | Описание | Общее описание ВС и его систем с необходимыми иллюстрациями, назначение ВС, конструктивные особенности, силовая установка, системное и функциональное оборудование |
|  | -10 | Общие указания | Указания общего характера, необходимые для обслуживания ВС, включая меры безопасности |
|  | -20 | Меры безопасности | Особые или присущие только данному ВС указания, необходимые для обеспечения безопасности и подготовки ВС к выполнению обслуживания |
|  | -40 | Указатели документов | Информация о документации, необходимой для обслуживания ВС: перечни применимых документов, справочники, система кодирования документов, указания по обращению и обновлению документации по летной и технической эксплуатации ВС |
|  | -50 | Перечень материалов | Информация о материалах, применяемых для технического обслуживания ВС в целом и его систем |
| 04 |  | Ограничения летной годности | Указания и правила для расчета срока службы для изделий с ограниченным ресурсом, рабочие параметры для таких расчетов. Сведения по установленным срокам обязательной замены конструктивных элементов и обязательным осмотрам конструкции планера, определенным в процессе сертификации типовой конструкции ВС |
|  | -10 | Расчет выработки ресурса и прогнозирования усталости конструкции | Технология расчета коэффициента выработки ресурса и прогнозирования вероятного усталостного разрушения конструкции ВС, в т.ч. с использованием показаний бортовых средств учета наработки на различных режимах полета. Перечень конструктивных элементов ВС с указанием периодичности их обязательных осмотров |
|  | -20 | Эксплуатационные нагружения | Допустимые эксплуатационные нагружения, с учетом которых рассчитываются безопасные наработки конструкции ВС |
| 05 |  | Плановое/ Неплановое техническое обслуживание | Рекомендации разработчика в отношении состава и периодичности плановых и неплановых работ по ТО. Раздел определяет сведения по установленным срокам обязательной замены конструктивных элементов и обязательным осмотрам конструкции планера, определенным в процессе сертификации типовой конструкции ВС |
|  | -10 | Ресурсы и сроки службы | Установленные разработчиком ресурсы и сроки службы агрегатов ВС, рекомендованные сроки выполнения ТО |
|  | -20 | Состав работ по техническому обслуживанию | Перечни рекомендованных разработчиком работ при плановом и неплановом ТО систем, компонентов и конструкции планера ВС. В данный подраздел включают работы, перечисленные в подразделах -40, -50 и -60 |
|  | -40 | Плановое техническое обслуживание | Перечни рекомендованных разработчиком работ при ТО ВС, его систем и компонентов, соответствующих установленным разработчиком ресурсам и срокам службам, указанным в подразделе -10. Работы группируют по установленным формам ТО |
|  | -50 | Неплановое техническое обслуживание | Перечни рекомендованных разработчиком работ при ТО ВС, его систем и компонентов, выполняемых в связи с особыми или необычными условиями, и не включенных в подраздел -40 |
|  | -60 | Специальный контроль | Функциональные проверки, необходимые для подтверждения работоспособности комплектующих изделий и систем ВС после их замены или после выполнения ТО (контрольный облет), другие подобные виды контроля, выполняемые летным экипажем. Перечень осмотров и проверок работоспособности, выполняемых летным экипажем для определения технического состояния (исправности) ВС в процессе его применения |
| 10 |  | Стоянка, швартовка и хранение | Информация, необходимая для обеспечения стоянки, крепления и/или хранения ВС при любых условиях, для которых предусмотрена его эксплуатация. При необходимости должна включать в себя процедуры по подготовке к стоянке, швартовке, хранению и возобновлению эксплуатации. Иллюстрации, при необходимости, должны показывать расположение точек фиксации и швартовки, а также органы управления, используемые при стоянке/швартовке и хранении |
|  | -10 | Стоянка | Информация, необходимая для обеспечения стоянки ВС в любых погодных условиях, когда стоянка рассматривается как обычный кратковременный технологический процесс (например, на ночь или выходные), выполняемый на исправном ВС. Предполагается, что возвращение в работоспособное состояние будет выполнено стандартной подготовительной проверкой. Включает сведения о необходимом оборудовании |
|  | -20 | Швартовка | Информация, необходимая для обеспечения швартовки ВС в любых погодных условиях, когда швартовка рассматривается как длительный или кратковременный технологический процесс, целью которого является крепление/фиксация ВС. Должна включать в себя сведения о балластировке, установке и использовании специального оборудования для наземного обслуживания при швартовке (например, установка швартовочных колец), сведения о мерах предосторожности, ограничения, связанные с обеспечением безопасности ВС в условиях сильного ветра и т.д. |
|  | -30 | Хранение | Информация, необходимая для обеспечения хранения ВС в любых погодных условиях, когда хранение рассматривается как период неработоспособности, продолжительность которого превышает период, определенный для стоянки. Должна включать в себя сведения о всех необходимых проверках и ТО, необходимом для защиты конструктивной и системной целостности ВС в ходе хранения. Швартовка на период хранения должна выполняться согласно подразделу -20 |
|  | -40 | Возобновление эксплуатации | Указания, необходимые для подготовки ВС к эксплуатации после швартовки, стоянки или хранения. Примечание - По согласованию с заказчиком сведения (подраздел) могут быть выполнены в виде отдельной книги "Руководство по хранению" в составе РЭ |
| 11 |  | Надписи и трафареты | Все трафареты, бирки и т.д. должны быть включены в иллюстрированный каталог деталей с указанием обозначения детали, ее наименования и места установки. Руководство по ТО должно содержать местоположение и иллюстрацию каждого трафарета, каждой бирки, маркировки, самоподсвечивающейся надписи и т.д., необходимых для обеспечения техники безопасности, ТО и т.д. |
|  | -10 | Внешние цветовые схемы и маркировки | Наружные цветовые схемы и маркировка ВС |
|  | -20 | Внешние трафареты и маркировки | Трафареты и маркировочные надписи, касающиеся наземного обслуживания, осмотров и содержащие предостережения, предупреждения и т.д. |
|  | -30 | Внутренние трафареты и маркировки | Трафареты и маркировочные надписи, самоподсвечивающиеся надписи и т.д., содержащие общую и аварийную информацию, указания, предостережения, предупреждения и т.д. |
| 12 |  | Наземное (аэродромное) обслуживание | Указания по заправке и сливу жидкостей, плановому и неплановому обслуживанию ВС в целом (представленные, предпочтительно, в виде таблицы или схемы). Меры безопасности при обслуживании, такие как защитное заземление и меры пожарной безопасности. Сведения о расположении точек обслуживания с указанием участков, обозначенных надписью "Не становиться", и разрешенных путей перемещения (по крылу или фюзеляжу) |
|  | -10 | Заправка и слив жидкостей | Указания, необходимые для заправки и слива жидкостей, с указанием объемов емкостей, сортов топлива, масла, жидкостей и других используемых материалов. Для топлива указывается объем расширения, общая вместимость, несливаемый и используемый объем для каждого бака. Для масла указывается допуск на расширение |
|  | -20 | Плановое обслуживание | Указания, необходимые для проведения оперативного планового обслуживания, включая указания по смазке компонентов, наружной и внутренней очистке ВС и т.д. В подраздел не включают процедуры смазки, выполняемые в рамках стандартизованных процессов ТО |
|  | -30 | Неплановое обслуживание | Инструкции, необходимые для проведения незапланированного обслуживания (например, удаление льда и снега с находящегося на стоянке ВС) |
| 20 |  | Стандартизованные технологические процессы, относящиеся к функциональным системам воздушного судна | Механические и электротехнические технологические процессы, применимые более чем к одной системе планера и которые не описаны в разделах 21-49 (технологии специального назначения включают в соответствующие разделы, касающиеся отдельных систем) |
|  | -00 | Общие сведения | Излагают указания, применимые ко всем рассматриваемым системам |
|  | с -10 по -90 |  | Подразделы используют для описания стандартизованных технологических процессов |
| 21 |  | Система кондиционирования воздуха | Узлы и компоненты, которыми оснащают средства герметизации, обогрева, охлаждения, регулирования влажности, фильтрации и обработки воздуха, используемого для вентиляции зон фюзеляжа в пределах герметичной зоны. Включает в себя наддув кабины, охлаждение оборудования, обогрев топливной системы, турбохолодильник, клапаны, воздухозаборники, трубопроводы и т.д. Также включает в себя средства герметизации, средства предохранения от запотевания и т.д. |
|  | -10 | Наддув | Часть системы, обеспечивающая подачу сжатого воздуха. Включает в себя органы управления и системы индикации, связанные с компрессорами, электропроводку и т.д. Не включает в себя средства регулирования давления и индикации системы герметизации кабины |
|  | -20 | Распределение | Часть системы, используемая для забора и распределения воздуха, охлаждения оборудования, герметизации кабины, предохранения от запотевания. Включает в себя вентиляторы, воздухозаборники, трубопроводы, входные устройства, клапаны, электропроводку и т.д. Не включает в себя клапаны, которые являются частью системы управления наддувом и температурой |
|  | -30 | Регулирование давления | Часть системы, используемая для регулирования давления внутри фюзеляжа. Включает в себя регулирующие заслонки, предохранительные клапаны, индикаторы, переключатели, усилители, электропроводку и т.д. |
|  | -40 | Обогрев | Часть системы, обеспечивающая подачу нагретого воздуха, и ее органы управления. Включает в себя обогреватели, топливную систему и ее органы управления, систему индикации, связанную с работой нагревателя, электропроводку и т.д. Не включает в себя системы регулирования и индикации температуры |
|  | -50 | Охлаждение | Часть системы, обеспечивающая подачу охлажденного воздуха, и ее органы управления. Включает в себя холодильный агрегат, системы индикации, связанные с работой охладителей, электропроводку и т.д. Не включает в себя системы регулирования и индикации температуры |
|  | -60 | Регулирование температуры | Часть системы, используемая для регулирования температуры воздуха. Включает в себя регулирующие заслонки, термочувствительные устройства, переключатели, индикаторы, усилители, электропроводку и т.д. |
|  | -70 | Регулирование влажности/ загрязнения воздуха | Часть системы, используемая для регулирования влаги в воздухе, для регулирования концентрации озона, очистки кондиционированного воздуха, а также для обработки воздуха дезодорантами и т.д. |
|  | -80 | Жидкие/ газообразные хладагенты | Компоненты, необходимые для подачи жидкого/газообразного хладагента в систему охлаждения оборудования |
|  | -90 | Интегрированная система обеспечения жизнедеятельности | Комплекс, обеспечивающий подготовку кондиционированного, охлажденного, нагретого, сжатого воздуха и его фильтрацию, а также аварийную вентиляцию для обеспечения нормальной работы экипажа и оборудования |
| 23 |  | Система связи | Оборудование, используемое для связи внутри ВС, связи между ВС и наземными станциями. Включает в себя компоненты голосовой, радиотелеграфной и иной связи, систему оповещения пассажиров, переговорное устройство (интерком). Может включать в себя устройство регистрации видео- и речевой информации внутри ВС в интересах авиационной безопасности |
|  | -10 | Голосовая связь | Оборудование средневолнового, коротковолнового и ультракоротковолнового диапазонов, использующее голосовую модуляцию электромагнитных волн, бортовые телефоны, приемное и передающее оборудование |
|  | -15 | Спутниковая связь | Оборудование спутниковой связи |
|  | -20 | Средства цифрового обмена данными | Устройства, обеспечивающие обмен информацией по каналам связи с кодово-импульсной модуляцией. Включает в себя устройства для приема и передачи сообщений по телеграфным каналам связи, каналам селективного вызова, автоматической связи, системы оповещения (Teleprinter, Selcal, Calsel, ACARS, и т.д.) |
|  | -30 | Средства оповещения и развлечения пассажиров | Усилители, громкоговорители, телефонные трубки, репродукторы, пульты управления и т.д. Также включает в себя аудио-, видео- и мультимедиа аппаратуру |
|  | -50 | Интегрированная система голосовой связи | Оборудование, предназначенное для регулирования уровня звука и подключения средств связи и навигационных приемников к гарнитурам членов экипажа и громкоговорителям. Включает в себя пульт переключения режимов аудио, микрофоны, наушники, кабинные громкоговорители и т.д. |
|  | -70 | Аппаратура звуко- и видеозаписи | Устройства, регистрирующие переговоры и перемещения экипажа и пассажиров с целью обеспечения авиационной безопасности. Включает в себя речевые магнитофоны, мониторы и т.д. |
| 24 |  | Система электроснабжения | Электрические устройства и блоки, которые вырабатывают, регулируют и подводят переменный и/или постоянный электрический ток к потребителям. Включает в себя генераторы, реле, преобразователи, аккумуляторные батареи, распределительные шины, электропроводку, выключатели, электрические соединители и т.д. |
|  | -10 | Привод генератора | Устройства, вращающие генераторы с необходимой скоростью. Включает в себя систему смазки, соединительные устройства, средства измерений, регулирования и сигнализации, аварийные источники энергии, такие как турбина с приводом от набегающего потока воздуха и т.д. |
|  | -40 | Подсистема наземного электроснабжения | Часть системы, предназначенная для питания потребителей от внешнего источника тока. Включает в себя штепсельные разъемы, реле, выключатели, электропроводку, предупредительную световую сигнализацию и т.д. |
|  | -50 | Подсистема распределения переменного тока | Часть системы, предназначенная для подвода переменного тока к потребителям. Включает в себя главные и распределительные шины, автоматы защиты сети и т.д. |
|  | -60 | Подсистема распределения постоянного тока | Часть системы, предназначенная для подвода постоянного тока к потребителям. Включает в себя главные и распределительные шины, автоматы защиты сети и т.д. |
|  | -90 | Коммутационное электрооборудование | Блоки и компоненты, которые применимы более чем в одной системе или системных интерфейсах, такие как распределительные коробки, релейные панели, контактные колодки и т.д. |
| 25 |  | Бытовое и аварийно-спасательное оборудование | Бытовое оборудование, устанавливаемое в кабине экипажа и пассажирских салонах. Включает в себя оборудование буфетов, туалетов, а также оборудование, применяемое в аварийных ситуациях |
|  | -10 | Кабина экипажа | Кресла пилотов и узлы их крепления, столы, контейнеры для документации и продуктов, шкафы для одежды, шторы, стеллажи радиоэлектронного оборудования и т.д. Не включает в себя грузовые отсеки |
|  | -20 | Пассажирский салон | Оборудование, установленное в зоне размещения пассажиров (исключая гардеробы). Включает в себя пассажирские кресла, спальные места, верхние отсеки для принадлежностей, шторы, облицовку стен, ковры, стеллажи для журналов, разборные перегородки, настенные термометры, запасные лампы, предохранители и т.д. |
|  | -30 | Буфет/кухня | Оборудование, установленное в помещениях, предназначенных для приготовления пищи и напитков. Включает в себя съемные и стационарные шкафы, печи, холодильники, контейнеры для сбора мусора, стеллажи для хранения посуды, кофеварки и раздаточные устройства, контейнеры, электрические розетки, электропроводку и т.д. |
|  | -40 | Туалеты | Оборудование, установленное в туалетах и гардеробах. Включает в себя туалетные столики с зеркалами, сиденья, шкафы, диспенсеры, электрические розетки, проводку и т.п. Умывальники и унитазы включены в систему 38 |
|  | -50 | Дополнительные отсеки | Оборудование, установленное в дополнительных отсеках, используемых для отдыха экипажа и т.д. |
|  | -60 | Аварийно-спасательное оборудование | Оборудование, используемое в аварийных ситуациях. Включает в себя оборудование для эвакуации, спасательные плоты, спасательные жилеты, аварийные радиомаяки, устройства подводного обнаружения, комплекты первой помощи, инкубаторы, кислородные палатки, носилки, сигнальные и посадочные ракеты, тормозные парашюты, системы сигнализации при эвакуации и т.п. Не включает в себя огнетушители, кислородное оборудование и кислородные маски |
|  | -80 | Изоляция и облицовка | Защитные покрытия, используемые для тепловой и звуковой изоляции. Включает в себя изоляцию кабин экипажа, пассажирского отсека, вспомогательных отсеков и т.д. |
| 26 |  | Противопожарная система | Стационарные и переносные устройства, предназначенные для обнаружения и сигнализации о пожаре и дыме, а также для хранения и распределения огнегасящего состава по защищаемым отсекам ВС. Включает в себя баллоны, клапаны, трубопроводы, сигнализаторы и т.д. |
|  | -10 | Средства сигнализации | Часть системы, предназначенная для обнаружения и сигнализации о перегреве, наличии дыма или огня |
|  | -20 | Средства пожаротушения | Часть системы (стационарные или переносные устройства), предназначенная для тушения пожара |
|  | -30 | Средства предотвращения взрывов | Часть системы, предназначенная для обнаружения, сигнализации и предотвращения попадания пламени в дренажи топливной системы или воздухозаборники с целью предотвращения взрыва |
| 28 |  | Топливная система | Оборудование, предназначенное для хранения топлива и подачи его к двигателям. Включает в себя топливные насосы с приводом от двигателя для поршневых двигателей, мягкие топливные баки, фильтры, клапаны, подкачивающие насосы, средства слива топлива за борт. Также включает в себя средства сигнализации утечки из топливных баков. Не включает в себя конструкцию баков (приводится в соответствующих разделах по конструкции планера), а также устройства измерения, передачи и отображения расхода топлива (включены в систему 73) |
|  | -10 | Подсистема хранения топлива | Часть системы, обеспечивающая хранение топлива. Включает в себя баки, уплотнения баков, мягкие баки, систему вентиляции (наддува, дренажа), устройства дренажа топливных насосов, соединения камер и баков, горловины и крышки системы заправки топлива сверху и т.п. Также включает насосную систему подачи топлива в емкости и емкости в составе баков, не входящие в подраздел -20 |
|  | -20 | Подсистема распределения топлива | Часть системы, предназначенная для распределения топлива от заправочной горловины до топливных емкостей и от топливных емкостей до быстроразъемного клапана силовой установки (включительно). Включает в себя трубопроводы, насосы, фильтры, клапаны, органы управления и т.д. |
|  | -30 | Подсистема слива топлива | Часть системы, предназначенная для слива топлива за борт во время полета. Включает в себя трубопроводы, клапаны, органы управления, рукава и т.д. |
|  | -40 | Подсистема сигнализации и индикации | Часть системы, обеспечивающая индикацию количества, температуры и давления топлива. Включает в себя системы сигнализации давления в насосных системах баков и т.п. Не включает в себя средства индикации расхода топлива или давления топлива в двигателе |
|  | -50 | Подсистема дозаправки в полете (если установлена) | Часть системы, предназначенная для обеспечения заправки топливом в полете. Включает в себя органы управления заправочными люками, приемники топлива, трубопроводы, устройства сопряжения со штатной системой распределения, индикаторы расхода и органы управления расходом, средства речевой связи с танкером (самолетом-заправщиком). Включает в себя органы управления ручной передачей и приемом топлива, но не включает в себя системы распределения топлива, которые описываются в подразделе -60 |
|  | -60 | Подсистема управления заправкой топлива/ центровкой | Часть системы, которая управляет распределением топлива в процессе дозаправки в воздухе и на земле для сохранения безопасной центровки. Включает в себя средства индикации количества топлива и центровки при дозаправке в воздухе и на земле |
| 29 |  | Гидравлическая система | Устройства и оборудование, подающие гидравлическую жидкость под давлением к общей точке (магистральному трубопроводу) для перераспределения к другим системам. Включает в себя насосы, регуляторы, трубопроводы, клапаны и т.д. |
|  | -10 | Основная система | Часть системы, которая используется для хранения и подачи гидравлической жидкости к системам-потребителям. Включает в себя баки, аккумуляторы, клапаны, насосы, рычаги управления, переключатели, кабели, трубопроводы, электропроводку, внешние соединители и т.п. Не включает в себя приемные клапаны систем-потребителей |
|  | -20 | Резервная система | Часть системы, предназначенная для подачи гидравлической жидкости к потребителям взамен или в дополнение к основной гидравлической системе. Включает в себя гидроаккумуляторы, насосы, турбину с приводом от набегающего потока воздуха, клапаны, трубопроводы, электропроводку и т.п. |
| 30 |  | Противообледе- нительная система | Устройства, предназначенные для предотвращения образования или удаления льда и воды с различных частей ВС. Включает в себя спиртовые насосы, клапаны, емкости, противообледенительную систему воздушного/несущего винта, обогреватели крыла, обогреватели водопроводов, обогреватели приемников воздушного давления, обогреватели воздухозаборников, стеклоочистители и противообледенительную систему фонаря (электрическую и воздушную). Не включает в себя основную панель лобового стекла. Для силовых установок газотурбинного типа, использующих воздух в качестве средства защиты от обледенения, соответствующее оборудование включают в систему 75 |
|  | -30 | Защита приемников воздушного давления | Часть системы, которая используется для удаления или предотвращения обледенения приемников давления |
|  | -40 | Защита окон, лобовых стекол, фонарей и люков | Часть системы, которая используется для удаления или предотвращения образования и скопления льда, инея или воды на окнах, лобовых стеклах, фонарях, дверях и люках |
|  | -70 | Защита водяных трубопроводов | Часть системы, которая используется для предотвращения образования льда в трубопроводах подачи и слива воды |
| 31 |  | Оборудование индикации и регистрации | Иллюстрированное описание всех приборов, приборных досок и органов управления, а также описание приборов, не относящихся к определенной системе |
|  | -10 | Приборные доски и панели управления | Описание всех приборных досок, неподвижных или подвижных панелей управления, в т.ч. их заменяемых компонентов, таких как приборы, переключатели, автоматы защиты сети, предохранители и т.д., а также общее описание амортизаторов приборных щитков |
|  | -20 | Автономные приборы | Приборы, устройства и компоненты, которые не относятся к конкретной системе. Включает в себя кренометры, часы и т.д. |
|  | -70 | Системы сбора и передачи данных о состоянии | Системы и компоненты, используемые для сбора данных от отдельных несвязанных систем и их автоматической передачи, в т.ч. через спутник |
| 32 |  | Взлетно-посадочные устройства (шасси) | Узлы и агрегаты, обеспечивающие опору и управление ВС на земле или воде, а также позволяющие убирать и хранить шасси в полете в убранном положении. Включает в себя опоры шасси, вспомогательные посадочные средства, тормозные парашюты, тормоза, колеса, поплавки гидросамолета, полозковое шасси, лыжное шасси, створки, амортизационные стойки, пневматики, тяги, системы индикации положения и предупреждения. Включает в себя описание функционирования и обслуживания створок шасси, но не включает в себя их конструкцию, приведенную в разделе 52 |
|  | -10 | Основные опоры и створки | Часть системы, которая обеспечивает восприятие основных нагрузок при взлете, посадке, перемещении и стоянке ВС на земле. Включает в себя амортизационные стойки, оси тележек, диагональные подкосы, створки, тяги, болты крепления и т.п. |
|  | -20 | Носовая/хвостовая опора и створки | Часть системы, которая обеспечивает опору носовой/хвостовой части ВС на земле. Включает в себя амортизационные стойки, диагональные подкосы, створки, тяги, болты крепления и т.п. |
| 33 |  | Светотехническое оборудование | Устройства, обеспечивающие внешнее и внутреннее освещение ВС, такие как посадочные фары, рулежные фары, аэронавигационные огни, проблесковые маяки, лампы сигнализаторов обледенения, основные аварийные сигнальные лампы, потолочные плафоны индивидуального освещения пассажирских мест и кабины экипажа и т.п. Включает в себя арматуру установки огней, переключатели и электропроводку. Не включает в себя световую сигнализацию отдельных систем или надписи с самоподсветкой. Не включает в себя лампы, включенные в систему 25 |
|  | -10 | Кабина экипажа | Подсистема освещения и сигнализации в отсеке, расположенном выше пола, между передней герметической перегородкой и перегородкой пассажирского отсека. Включает в себя основное и вспомогательное освещение, средства регулирования освещения рабочих зон, пультов, приборов (в т.ч. для применения очков ночного видения), органы управления режимами освещения, средства проверки исправности ламп. Включает в себя главную световую аварийную сигнализацию и систему регулирования яркости ламп сигнализации, если она не включена в централизованную систему оповещения, описанную в подсистеме 31-50 |
|  | -20 | Пассажирские салоны | Подсистема освещения в зонах размещения пассажиров, а также в кухнях, туалетах, местах отдыха и гардеробах. Включает в себя оборудование для освещения прямым и рассеянным светом, оборудование для вызова бортпроводника, трафареты с подсветкой и т.п. |
|  | -30 | Грузовые и служебные отсеки | Подсистема освещения в отсеках для груза и размещения вспомогательного оборудования |
|  | -50 | Аварийное освещение | Отдельные и независимые подсистемы, используемые для обеспечения освещения в случае отказа основного источника электропитания. Включает в себя инерционные импульсные лампы, фонари и т.д. |
| 34 |  | Пилотажно-навигационное оборудование | Устройства и приборы, обеспечивающие пилотирование и представление навигационной информации |
|  | -10 | Подсистема информации об условиях полета | Часть системы, определяющая параметры окружающей среды, влияющие на навигационные данные. Включает в себя вычислители системы воздушных сигналов, системы полного и статического давлений, системы измерения температуры воздуха, скороподъемности, воздушной скорости, высоты, системы сигнализации о превышении скорости и высоты, средства коррекции показаний высотомеров, средства обнаружения турбулентности и т.п. |
| 35 |  | Кислородная система | Совокупность устройств для хранения, выработки, регулирования и подачи кислорода пассажирам и членам экипажа. Включает в себя баллоны, предохранительные клапаны, запорные вентили, выпускные устройства, регуляторы, маски, переносные баллоны и т.д. |
|  | -10 | Кислородная система для экипажа | Часть системы, которая обеспечивает кислородом экипаж |
|  | -20 | Кислородная система для пассажиров | Часть системы, которая обеспечивает кислородом пассажиров |
|  | -30 | Переносная кислородная система | Часть системы, которая может быть перенесена в пределах ВС |
|  | -40 | Бортовая кислорододобывающая система | Часть системы, которая вырабатывает кислород для распределения по другим подсистемам |
| 36 |  | Пневматическая система | Совокупность устройств, обеспечивающих подачу сжатого воздуха потребителям |
|  | -10 | Распределение | Часть системы, обеспечивающая распределение воздуха высокого или низкого давления между системами-потребителями. Включает в себя трубопроводы, трубопроводную арматуру, исполнительные органы, теплообменники, органы управления и т.п. Не включает в себя клапаны подачи к системам-потребителям |
|  | -20 | Подсистема сигнализации и индикации | Часть системы, обеспечивающая индикацию температуры и давления воздуха. Включает в себя средства сигнализации температуры и давления |
| 37 |  | Вакуумная система | Совокупность устройств, обеспечивающих выработку, подачу и регулирование давления воздуха ниже атмосферного. Включает в себя вакуумные насосы, регуляторы, трубопроводы и т.д. |
|  | -10 | Распределение | Часть системы, которая используется для распределения разреженного воздуха между системами-потребителями |
|  | -20 | Подсистема сигнализации и индикации | Часть системы, обеспечивающая индикацию давления. Включает в себя средства сигнализации давления |
| 38 |  | Система водоснабжения и утилизации отходов | Устройства и агрегаты, предназначенные для хранения и подачи свежей воды, а также хранения и удаления использованной воды и отходов. Включает в себя умывальники, оборудование туалетов, емкости, клапаны и т.п. |
|  | -10 | Подсистема питьевой воды | Часть системы, предназначенная для хранения и подачи свежей питьевой воды. Включает в себя водяную систему умывальников (если питьевая вода используется для умывания) |
|  | -20 | Подсистема технической воды | Часть системы, предназначенная для хранения и подачи воды для умывания (если она не является питьевой) |
|  | -30 | Подсистема утилизации отходов | Часть системы, предназначенная для сбора использованной воды и отходов. Включает в себя раковины, унитазы, системы смывания, баки для жидких отходов и т.п. |
|  | -40 | Подсистема нагнетания воздуха | Часть системы, предназначенная для создания в расходных баках избыточного давления, необходимого для подачи воды |
| 44 |  | Оборудование пассажирского салона | Оборудование и устройства, обеспечивающие развлечение пассажиров, обмен информацией внутри ВС и между салоном ВС и наземными станциями. Включает в себя передачу голоса, данных, музыки и видео. Не включает в себя спутниковую связь и передающее/приемное оборудование, антенны и т.д., включенные в систему 23 или 46 |
|  | -20 | Подсистема развлечения | Часть системы, используемая для развлечения пассажиров посредством музыки, видео, предоставления информации, игр и т.д. Включает в себя блоки управления, пульты управления кабины, аудио- и видеооборудование и т.д. |
|  | -30 | Подсистема внешней связи | Часть системы, используемая пассажирами или бортпроводниками для передачи и/или получения данных/сообщений между ВС и наземным оборудованием связи. Включает в себя такие устройства, как телефоны, телефаксы, модемы, радиоустановки амплитудной/частотной модуляции и т.д. |
|  | -40 | Накопители данных | Часть системы, используемая для хранения данных, связанных с развлечением пассажиров, таких как видеофильмы, музыка, мультимедиа-программы, данные для настройки систем развлечения и т.д. Включает в себя блоки управления, терминалы, клавиатуры, дисковые накопители, принтеры, модемы и т.д. |
|  | -50 | Система мониторинга обстановки в салоне | Часть системы, обеспечивающая контроль обстановки в зонах салона. Включает в себя камеры наблюдения, мониторы и т.д. Не включает в себя устройства, включенные в систему 23 |
|  | -60 | Прочие системы салона | Часть системы, используемая для поддержания прочих функций кабины |
| 47 |  | Система жидкого азота | Совокупность устройств, используемых для выработки, хранения, регулирования и подачи жидкого азота к двум или более системам-потребителям. Включает в себя регуляторы, трубопроводы, коллекторы и т.п. Не включает в себя оборудование для работы с хладагентами, включенное в отдельные системы (например, подсистему 21-80) |
|  | -10 | Подсистема выработки и хранения | Часть системы, обеспечивающая выработку и/или хранение азота. Включает в себя баки, баллоны, резервуары, аккумуляторы и т.п. Не включает в себя трубопроводы, насосы, клапаны, органы управления и т.п. |
|  | -20 | Подсистема распределения | Часть системы, обеспечивающая подачу жидкого азота к системам-потребителям. Включает в себя трубопроводы, насосы, клапаны, регуляторы и т.д. |
|  | -30 | Подсистема управления | Органы управления, регулирующие подачу азота к устройствам распределения и системам-потребителям. Включает в себя рычаги, переключатели, тросы и т.д. |
|  | -40 | Подсистема сигнализации и индикации | Часть системы, обеспечивающая индикацию расхода, температуры и давления азота. Включает в себя датчики, индикаторы и т.д. |
| 50 |  | Оборудование грузовых и вспомогательных отсеков | Отсеки, используемые для хранения грузов и вспомогательного оборудования. Включает в себя оборудование, применяемое для погрузки/разгрузки грузов и другие системы, связанные с обслуживанием груза. Не включает в себя элементы конструкции ВС, включенные в систему 53 |
|  | -20 | Системы погрузки грузов | Оборудование, установленное на ВС (или которое может быть установлено на ВС) и предназначенное для погрузки/разгрузки, крепления, складирования и обслуживания грузов. Включает в себя системы приводов, ролики, фиксаторы, сетки крепления и т.п. |
| 52 |  | Двери, люки, створки | Устройства, используемые для входа или выхода, а также для доступа к оборудованию, находящемуся внутри фюзеляжа. Включает в себя двери пассажиров и экипажа, грузовые люки, аварийные выходы и т.п. Могут быть включены электрические и гидравлические системы, обеспечивающие управление дверями |
|  | -10 | Двери для пассажиров/ экипажа | Двери, используемые для входа пассажиров и экипажа в ВС и выхода из него. Включает в себя силовую конструкцию, запорные механизмы, рукоятки, изоляцию, облицовку, органы управления, встроенные ступени, рампы, поручни, соединительную арматуру и т.п. |
|  | -20 | Аварийные выходы | Запасные двери, используемые для облегчения эвакуации. Включает в себя силовую конструкцию, запорные механизмы, рукоятки, изоляцию, облицовку, органы управления, соединительную арматуру и т.п. |
|  | -30 | Грузовые люки | Внешние люки, используемые главным образом для доступа в грузовые отсеки. Включает в себя силовую конструкцию, запорные механизмы, рукоятки, изоляцию, облицовку, органы управления, встроенные ступени, рампы, поручни, соединительную арматуру и т.п. |
|  | -40 | Технологические люки | Внешние люки, используемые главным образом для доступа с целью ТО систем и оборудования ВС. Включает в себя силовую конструкцию, запорные механизмы, рукоятки, изоляцию, облицовку, органы управления, встроенные ступени, поручни, соединительную арматуру и т.д. |
|  | -50 | Стационарные внутренние двери | Двери внутри фюзеляжа, установленные в стационарных перегородках. Включает в себя силовую конструкцию, запорные механизмы, рукоятки, облицовку, соединительную арматуру и т.п. Не включает в себя двери, установленные в переносных перегородках (подсистема 25-20) |
|  | -60 | Входной трап | Встроенные трапы, используемые совместно с входными дверями, но не являющиеся частью их конструкции. Включает в себя силовую конструкцию, приводные механизмы и органы управления, поручни, соединительную арматуру и т.п. |
|  | -70 | Сигнализация | Часть системы, которая используется для оповещения о том, закрыты ли двери и правильно ли зафиксированы. Включает в себя концевые выключатели, световую сигнализацию, звуковые сигналы и т.п. Не включает в себя сигнализацию створок шасси, которая включена в систему 32 |
|  | -80 | Створки шасси | Силовая конструкция створок, предназначенная для закрытия ниш шасси. Включает в себя силовую конструкцию, запорные механизмы, рукоятки, изоляцию, облицовку, органы управления, соединительную арматуру и т.п. |
| 53 |  | Фюзеляж | Элементы конструкции и связанные с ними компоненты и детали, которые образуют отсеки для оборудования, пассажиров, экипажа и груза. Оболочки и гондолы дирижаблей. Включает в себя обшивку, шпангоуты, стрингеры, балки, настилы, гермоднище, сливные отверстия, хвостовой обтекатель, зализы в местах соединения фюзеляжа с крылом и оперением, соединительную арматуру усиления, кабели, баллонеты и т.п. Также включает в себя несъемные и съемные пилоны, используемые для транспортировки наружных подвесок |
|  | -00 | Общие сведения |  |
|  | с -10 по -90 | Секции фюзеляжа | Основной (шпангоуты, лонжероны, стрингеры, балки) и вспомогательный набор фюзеляжа, обшивка, обтекатели, фитинги и т.д., сгруппированные по отсекам фюзеляжа. Границы отсеков определяют по технологическим разъемам или иным подходящим границам, в последовательности от носовой части к хвостовой. Не включает в себя разборные перегородки, включенные в подсистему 25-20, а также аэродинамические поверхности изменяемой геометрии, включенные в систему 27 |
| 54 |  | Гондолы/пилоны | Силовые элементы конструкции и связанные с ними детали, обеспечивающие размещение и крепление силовой установки или несущего винта. Включает в себя обшивку, лонжероны, шпангоуты, стрингеры, створки реверса тяги, сливные отверстия, люки, зализы гондолы, элементы крепления и т.п., а также капоты силовой установки, включая воздухозаборники. Не включает в себя части выхлопных систем, если они не составляют одно целое с планером |
|  | с -10 по -40 | Секции гондолы | Обшивка, силовые и вспомогательные элементы конструкции гондолы, зализы и обтекатели, сгруппированные вместе и выделенные специальным обозначением. Местоположения секций определяют по технологическим разъемам или иным подходящим границам раздела, в логической последовательности |
|  | с -50 по -80 | Пилоны | Обшивка, силовые и вспомогательные элементы конструкции пилона, зализы и обтекатели, сгруппированные вместе и выделенные специальным обозначением. Местоположения секций определяют по технологическим разъемам ил иным подходящим границам раздела, в логической последовательности |
|  | -90 | Управление воздушным потоком | Компоненты, регулирующие и направляющие входной воздушный поток и/или обеспечивающие очистку воздуха, поступающего в двигатель |
| 55 |  | Оперение | Горизонтальное и вертикальное оперение, включающее в себя горизонтальные стабилизаторы, руль высоты, вертикальные стабилизаторы, руль направления, дополнительные стабилизаторы и крыльевые наплывы |
|  | -10 | Горизонтальный стабилизатор или переднее горизонтальное оперение | Горизонтальная аэродинамическая поверхность в носовой или хвостовой части, к которой может крепиться руль высоты. Включает в себя лонжероны, нервюры, стрингеры, обшивку, крышки лючков доступа, законцовки, узлы крепления и т.п. |
|  | -20 | Руль высоты | Подвижная аэродинамическая поверхность, которая крепится к горизонтальному стабилизатору или переднему горизонтальному оперению и используется для управления по тангажу. Включает в себя лонжероны, нервюры, стрингеры, обшивку, крышки лючков доступа, триммеры, устройства балансировки, узлы крепления и т.п. |
|  | -30 | Вертикальный стабилизатор | Вертикальная аэродинамическая поверхность, к которой крепится руль направления. Включает в себя лонжероны, нервюры, стрингеры, обшивку, крышки лючков доступа, законцовки, узлы крепления и т.п. |
|  | -40 | Руль направления | Подвижная аэродинамическая поверхность, которая крепится к вертикальному стабилизатору и используется для управления по курсу. Включает в себя лонжероны, нервюры, стрингеры, обшивку, крышки лючков доступа, триммеры, устройства балансировки, узлы крепления и т.п. |
|  | -50 | Дополнительные стабилизаторы и крыльевые наплывы | Закрепленные на фюзеляже дополнительные стабилизаторы и крыльевые наплывы. Включает в себя лонжероны, нервюры, стрингеры, обшивку, крышки лючков доступа |
| 56 |  | Окна и фонари | Окна и фонари фюзеляжа и кабины экипажа, включая лобовое стекло, а также окна, установленные в дверях. Должны быть включены связанные с ними электрические, гидравлические и пневматические системы привода |
|  | -10 | Кабина экипажа | Включает в себя стекла и каркас открывающихся и неоткрывающихся окон, лобовые стекла и фонари, рукоятки, стопорные механизмы и связанные с ними электрические, гидравлические и пневматические системы привода и т.д. Не включает в себя двери или смотровые/наблюдательные окна |
|  | -20 | Пассажирский салон | Включает в себя стекла, каркас и обогреватели стекол открывающихся и неоткрывающихся окон в салоне, комнатах отдыха, туалетах, буфете/кухне, гардеробных |
|  | -30 | Двери | Включает в себя стекла и каркас окон в дверях кабины экипажа и отсеках фюзеляжа. Не включает в себя окна аварийных выходов |
|  | -40 | Окна для осмотра и наблюдения | Включает в себя стекла и каркас окон, используемых для осмотра отсеков и оборудования внутри и вокруг ВС, астрономический купол, используемый для астрономической навигации, и окна оператора дозаправки в воздухе |
| 57 |  | Крылья | Элементы конструкции центроплана и отъемных частей крыла и связанные с ними устройства и узлы, которые создают подъемную силу ВС в полете |
|  | -10 | Центроплан | Обшивка, силовой набор, зализы и обтекатели центроплана, узлы крепления |
|  | -20 | Отъемные части крыла | Обшивка, силовой набор, зализы и обтекатели отъемной части крыла, узлы крепления |
|  | -30 | Законцовки крыла | Обшивка, конструкция законцовки крыла, узлы крепления |
|  | -40 | Передние кромки и их механизация | Обшивка, конструкция передней кромки крыла и отъемные аэродинамические поверхности передней кромки, такие как щитки, предкрылки, узлы крепления и т.п. |
|  | -50 | Задние кромки и их механизация | Обшивка, конструкция задней кромки крыла и отъемные аэродинамические поверхности задней кромки, такие как закрылки, узлы крепления и т.п. |
|  | -60 | Элероны, элевоны и флапероны | Обшивка и конструкция элеронов, элевонов, флаперонов и триммеров, включая устройства балансировки и узлы крепления и т.п. |
|  | -70 | Интерцепторы | Обшивки и конструкция установленных на крыле интерцепторов, аэродинамических тормозов, гасителей подъемной силы, узлы крепления и т.п. |
|  | -80 | Подсистема складывания крыльев | Система, которая управляет изменением положения какой-либо части основной конструкции крыла на земле. Включает в себя систему тяг механизмов, приводы, фиксаторы, системы индикации/предупреждения и т.д. |
| 90 |  | Система спасения воздушного судна | Системы, агрегаты и комплектующие изделия, которые используются для возвращения ВС и оборудования на землю |
|  | -40 | Подсистема сигнализации местоположения | Часть системы, обеспечивающая определение местонахождения ВС после приземления. Включает в себя вычислитель, передатчик, антенну и т.д. |
| 91 |  | Электрические схемы | Схемы, диаграммы и/или перечни, применимые более чем к одной системе ВС или к системным интерфейсам ВС. Включает в себя схемы основной и резервной электропроводки, схемы распределительных коробок, кабельных каналов, прокладки соединений и т.д. |